Расчет произведен: 02.02.2024 19:43:46

Имя расчета: Тест_Волна-23,0 бровка(ст3=0м; ст4=0м)

Исходные данные: гидроузел (Створ №3)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc3 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 1000,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб3 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 130,00 |  |
| Hб3 | Глубина | м | 1,00 |  |
| Bб3 | Ширина (Bб3=z0-3-Л+z0-3-П) = 0,50 + 0,50 | м | 1,00 |  |
| Vб3 | Скорость течения | м/с | 0,50 |  |
| Kgm3 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,00 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-3-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп3-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z3-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 135,00 |  |
| B3-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 83,00 |  |
| Z3-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 135,50 |  |
| B3-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 105,00 |  |
| Z3-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 136,00 |  |
| B3-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 170,00 |  |
| Z3-Л-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 137,00 |  |
| B3-Л-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 250,00 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-3-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп3-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z3-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 131,00 |  |
| B3-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 8,00 |  |
| Z3-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 132,00 |  |
| B3-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 30,00 |  |
| Z3-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 133,00 |  |
| B3-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 52,00 |  |
| Z3-П-4 | Отм. 4-й горизонтали местности | м | 134,00 |  |
| B3-П-4 | Расст. от оси реки 4-й горизонтали местности | м | 68,00 |  |

фарватер (ось) реки Z3-Л-2=135,50м m3-П=0,00м m3-Л=0,00м Z3-П-1=131,00м Z3-П-2=132,00м Z3-Л-4=137,00м Z3-П-4=134,00м Z3-Л-1=135,00м Нб3=1,00м В3-Л=48,36м В3-П=49,81м Н3=3,90м Z3=132,90м Zб3=130,00м Вп3-П=0,00м высота волны Hг3=2,90 м бытовой уровень реки Zб3=130,00 м максимальный уровень затопления Z3=132,90 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп3-Л=0,00м z0-3-Л=0,50м z0-3-П=0,50м Вб3=1,00м=0,50+0,50

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №3 на удалении 1000,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z3=132,90 м v_os3=2,4569 м/ч h_os3-1=4,91 м h_os3-2=9,83 м hi=Hг3=2,90м t_os2=4,00 ч t_os1=2,00 ч v_os3=2,4569 м/ч v3=2,28 м/c Tras_zat3=1,18ч м/ч h_os3-1 h_os3-2 R_os3-П-1=0,50 м R_os3-П-2=____ м R_os3-П-end=49,81 м R_os3-Л-end=48,36 м B3-Л=48,36 м B3-П=49,81 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -3 на удалении 1000,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os3=2,4569 м/ч Q3=104,95 м3/с Hг3=2,90 м v3=2,28 м/с Kgm3=1,00 Tfakt_zat3=Kgm3·Tras_zat3=1,18 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 3 на удалении 1000,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №3

| Q3 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 104,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф3 | Время добегания фронта волны | ч | 0,15 |  |
| Tг3 | Время добегания гребня волны | ч | 0,20 |  |
| Tх3 | Время добегания хвоста волны | ч | 1,38 |  |
| H3 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 3,90 |  |
| Hг3 | Высота волны | м | 2,90 |  |
| V3 | Максимальная скорость течения | м/с | 2,28 |  |
| Z3 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 132,90 |  |
| B3-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 48,36 |  |
| B3-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 49,81 |  |
| v_os3 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 2,4569 |  |
| Tras_zat3 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 1,18 |  |
| Tfakt_zat3 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 1,18 |  |

Изодаты: Створ №3 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,90 | 0,00 |  | 2,28 | 0,00 |  | 1,18 | 0,50 |  | 1,18 | 0,50 |
| 3,00 | 0,45 |  | 2,00 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 15,36 |  | 1,00 | 20,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 31,86 |  | 0,00 | 48,36 |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 48,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,90 | 0,00 |  | 2,28 | 0,00 |  | 1,18 | 0,50 |  | 1,18 | 0,50 |
| 3,00 | 0,45 |  | 2,00 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 7,25 |  | 1,00 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 27,81 |  | 0,00 | 49,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 49,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |