Расчет произведен: 02.02.2024 21:03:43

Имя расчета: Истра_тест1

Исходные данные: гидроузел (Створ №2)

| Переменная | Наименование | Ед.изм. | Значение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc2 | Удаление i-го створа от створа гидроузла | м | 34000,00 |  |
| Бытовой поток (б): |  |  |  |  |
| Zб2 | Отметка уреза воды (бытовой уровень реки) | м | 74,93 |  |
| Hб2 | Глубина | м | 4,21 |  |
| Bб2 | Ширина (Bб2=z0-2-Л+z0-2-П) = 250,00 + 300,00 | м | 550,00 |  |
| Vб2 | Скорость течения | м/с | 1,00 |  |
| Kgm2 | Коэффициент геоморфологических условий рельефа (1÷1,7) |  | 1,30 |  |

Левый берег (j=Л):

| z0-2-Л | Удаление левого берега от фарватера | м | 250,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2-Л | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп2-Л | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z2-Л-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 75,14 |  |
| B2-Л-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 300,00 |  |
| Z2-Л-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 76,24 |  |
| B2-Л-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 1396,30 |  |
| Z2-Л-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 85,00 |  |
| B2-Л-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 2172,70 |  |

Правый берег (j=П):

| z0-2-П | Удаление правого берега от фарватера | м | 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2-П | Высота бровки берега | м | 0,00 |  |
| Bп2-П | Ширина поймы реки | м | 0,00 |  |
| Z2-П-1 | Отм.1-й горизонтали местности | м | 81,17 |  |
| B2-П-1 | Расст. от оси реки 1-й горизонтали местности | м | 386,30 |  |
| Z2-П-2 | Отм.2-й горизонтали местности | м | 82,10 |  |
| B2-П-2 | Расст. от оси реки 2-й горизонтали местности | м | 413,00 |  |
| Z2-П-3 | Отм.3-й горизонтали местности | м | 82,35 |  |
| B2-П-3 | Расст. от оси реки 3-й горизонтали местности | м | 684,60 |  |

фарватер (ось) реки Z2-Л-2=76,24м m2-П=0,00м m2-Л=0,00м Z2-П-1=81,17м Z2-П-2=82,10м Z2-Л-3=85,00м Z2-П-3=82,35м Z2-Л-1=75,14м Нб2=4,21м В2-Л=1640,19м В2-П=356,17м Н2=8,27м Z2=78,99м Zб2=74,93м Вп2-П=0,00м высота волны Hг2=4,06 м бытовой уровень реки Zб2=74,93 м максимальный уровень затопления Z2=78,99 м ZZZfdaegfgergfergferZXZ_=__м Вп2-Л=0,00м z0-2-Л=250,00м z0-2-П=300,00м Вб2=550,00м=250,00+300,00

Рисунок ___ - Схема затопления местности в створе №2 на удалении 34000,00 м от плотины: обозначены только первые три горизонтали по левому и правому берегу

Z2=78,99 м v_os2=0,1026 м/ч h_os2-1=0,51 м h_os2-2=1,03 м hi=Hг2=4,06м t_os2=10,00 ч t_os1=5,00 ч v_os2=0,1026 м/ч v2=4,37 м/c Tras_zat2=39,58ч м/ч h_os2-1 h_os2-2 R_os2-П-1=1594,71 м R_os2-П-2=1549,23 м R_os2-П-end=356,17 м R_os2-Л-end=1640,19 м B2-Л=1640,19 м B2-П=356,17 м

Рисунок ___ - Принципиальная схема расчёта изодат осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № -2 на удалении 34000,00 м от плотины и расчетного времени затопления

v_fgr-os2=0,0789 м/ч Q2=8672,84 м3/с Hг2=4,06 м v2=4,37 м/с Kgm2=1,30 Tfakt_zat2=Kgm2·Tras_zat2=51,45 ч

Рисунок ___ - Принципиальная схема учёта геоморфологических факторов осушения поймы до бытового уровня реки в морфостворе № 2 на удалении 34000,00 м от плотины оценки и фактического времени затопления

Итог: Створ №2

| Q2 | Максимальный расход воды в створе | м3/с | 8672,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tф2 | Время добегания фронта волны | ч | 2,07 |  |
| Tг2 | Время добегания гребня волны | ч | 5,61 |  |
| Tх2 | Время добегания хвоста волны | ч | 45,19 |  |
| H2 | Максимальная глубина затопления Hi | м | 8,27 |  |
| Hг2 | Высота волны | м | 4,06 |  |
| V2 | Максимальная скорость течения | м/с | 4,37 |  |
| Z2 | Максимальная отметка затопления (максимальный уровень затопления) | м | 78,99 |  |
| B2-Л | Максимальная ширина затопления по левому берегу | м | 1640,19 |  |
| B2-П | Максимальная ширина затопления по правому берегу | м | 356,17 |  |
| v_os2 | Градиентная скорость осушения | м/ч | 0,1026 |  |
| Tras_zat2 | Расчётная продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 39,58 |  |
| Tfakt_zat2 | Фактическая (уточнено пользователем) продолжительность затопления (время завершения осушения поймы реки), ч | ч | 51,45 |  |

Изодаты: Створ №2 (hi – глубина затопления, м; vi – скорость течения, м/с; Tras_zat – время осушки, ч; Tfakt_zat – продолжительности затопления, ч; R – удаление от фарватера, м)

Левый берег (индекс - Л)

| hi-Л | Ri-Л |  | vi-Л | Ri-Л |  | Tras_zat-i-Л | Ri-Л |  | Tfakt_zat-i-Л | Ri-Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,27 | 0,00 |  | 4,37 | 0,00 |  | 5,00 | 1594,71 |  | 5,00 | 1605,20 |
| 8,00 | 16,14 |  | 4,20 | 19,55 |  | 10,00 | 1549,23 |  | 10,00 | 1570,22 |
| 7,00 | 75,52 |  | 3,50 | 98,16 |  | 15,00 | 1503,75 |  | 15,00 | 1535,23 |
| 6,00 | 134,90 |  | 2,80 | 176,76 |  | 20,00 | 1458,27 |  | 20,00 | 1500,25 |
| 5,00 | 194,28 |  | 2,10 | 271,54 |  | 25,00 | 1412,79 |  | 25,00 | 1465,27 |
| 4,00 | 264,70 |  | 1,40 | 1405,54 |  | 30,00 | 1070,32 |  | 30,00 | 1430,28 |
| 3,00 | 1148,86 |  | 0,70 | 1522,86 |  | 35,00 | 558,91 |  | 35,00 | 1385,03 |
| 2,00 | 1462,93 |  | 0,00 | 1640,19 |  | 39,58 | 250,00 |  | 40,00 | 991,64 |
| 1,00 | 1551,56 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 598,25 |
| 0,00 | 1640,19 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 277,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,45 | 250,00 |

Правый берег (индекс - П)

| hi-П | Ri-П |  | vi-П | Ri-П |  | Tras_zat-i-П | Ri-П |  | Tfakt_zat-i-П | Ri-П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,27 | 0,00 |  | 4,37 | 0,00 |  | 5,00 | 349,08 |  | 5,00 | 350,72 |
| 8,00 | 19,36 |  | 4,20 | 23,46 |  | 10,00 | 341,98 |  | 10,00 | 345,26 |
| 7,00 | 90,62 |  | 3,50 | 117,79 |  | 15,00 | 334,88 |  | 15,00 | 339,80 |
| 6,00 | 161,88 |  | 2,80 | 212,12 |  | 20,00 | 327,79 |  | 20,00 | 334,34 |
| 5,00 | 233,14 |  | 2,10 | 301,25 |  | 25,00 | 320,69 |  | 25,00 | 328,88 |
| 4,00 | 300,85 |  | 1,40 | 319,56 |  | 30,00 | 313,59 |  | 30,00 | 323,42 |
| 3,00 | 314,68 |  | 0,70 | 337,87 |  | 35,00 | 306,50 |  | 35,00 | 317,96 |
| 2,00 | 328,51 |  | 0,00 | 356,17 |  | 39,58 | 300,00 |  | 40,00 | 312,50 |
| 1,00 | 342,34 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 307,04 |
| 0,00 | 356,17 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 301,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,45 | 300,00 |